САМОДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОГИТАРА КАК СТЕНД ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Яковлева Т.Д.

Академический лицей "Физико-техническая школа" им. Ж.И. Алфёрова СПбАУ РАН, Санкт-Петербург, Россия

В 2017-2019 годах выпускниками Лицея ФТШ были выполнены практические работы по физике, связанные с преобразованием и обработкой звука электромузыкальных инструментов, в частности, электрогитар ([1], [2]).

Для дальнейшего изучения результатов этих работ в условиях лаборатории требовалось разработать физический прибор, позволяющий генерировать электронные колебания (т.е. источник сигнала для использования с упомянутыми работами).

Нами разработан такой прибор — фактически, самодельная электрогитара — как в "носимом" так и в "стендовом" варианте.

Такая электрогитара использует минимум готовых деталей: стальные струны и колки (устройства для натяжки струн). Корпус изготавливается из цельной доски (массив хвойных пород), порожки из метизов, магнитные звукосниматели наматываются вручную (также возможно использование пьезозвукоснимателя). Помимо этого собран транзисторный усилитель (поскольку самодельный звукосниматель дает достаточно слабый сигнал).

Физический принцип работы устройства заключается в следующем: каждый звукосниматель состоит из постоянного магнита с обмоткой из изолированной медной проволоки. При колебании стальной струны над ним поле, создаваемое магнитом внутри такой катушки меняется (тоже колеблется). Изменяющееся магнитное поле создает переменную электро-движущую силу в катушке. Остается усилить эту ЭДС встроенным в гитару или отдельным электронным усилителем.

В ходе работы обнаружено, что, помимо использования в качестве источника звука в работах предшественников, такая электрогитара открывает возможности для дальнейших самостоятельных исследований, например:

- - наведение колебаний кратных гармоник в струне;

- проверка закона Мерсенна (частота колебаний струны в зависимости от ее физических параметров);

- частота самовозбуждения струны (из-за обратной связи от динамика);

- сравнение звукоснимателей различного принципа действия.

Наш доклад представляет сообщение о проделанной работе и демонстрацию возможностей дальнейших исследований, указанных выше.

Мы предполагаем, что данное устройство может быть успешно использовано на практических занятиях по физике в школе и ВУЗе (кроме самостоятельного использования в качестве музыкального инструмента).

- М.В. Носов.  Программный комплекс для создания звуковых эффектов для использования с музыкальными инструментами. СПб, Лицей ФТШ, 2017.

- С.С. Поташевский.  Электронный преобразователь звука - fuzz-эффект для электрогитары. СПб, Лицей ФТШ, 2019.