РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА                          В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ

Лисаченко Д.А.1, Стрежнев А.Ю.2, Стрежнев М.А.1

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский государственный университет”,

Санкт-Петербург, Россия

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет",

Самара, Россия

mbmn@yandex.ru

В связи с отсутствием открытых данных о полном списке веществ, содержащихся в лампах (в частности, наибольшее внимание уделялось люминесцентным), и необходимости для освещения художественных галерей [1] и оранжерей подбирать специальные источники света с соответствующими спектрами, появилась идея создания прибора для спектрального анализа. Он должен быть доступен для создания из подручных материалов, прост и удобен, а также действительно пригоден для изучения спектров. С этой целью проводилось сравнение методов анализа «на просвет», «на отражение», а также метода, основанного на явлении внутреннего эффекта и позволяющего дистанционно оценивать интенсивность света и доли излучения определенных диапазонов длин волн в общем свете лампы.

Методы теоретические: анализ источников информации по видам бытовых источников света, анализ сведений о спектрах, анализ полученных экспериментальных данных. Методы эмпирические: проведение серии экспериментов с целью проверки гипотезы, экспериментальное изучение факторов, влияющих на качество изображения.

Материалы: CD/DVD-диски, набор дифракционных решеток, собирающая линза, бытовые лампы.

Результаты: среди спектроскопов с дифракционными решетками был найден наиболее удобный для самостоятельной сборки. Кроме этого, в ходе попытки доказать применимость собранных устройств для практического изучения состава наполнителей колб, у всех газоразрядных ламп были обнаружены спектральные линии ртути, а у многих ламп в составе люминофора предположительно выявлены линии кальция, что подтверждается патентной и лицензионной базами РФ, в которых указано об использовании в составе люминофора галофосфата кальция [2][3].

В ходе исследования факторов, влияющих на изображения, была подтверждена зависимость ширины спектра первого порядка от периода дифракционной решетки – чем меньше период, тем шире спектр.

Исследование типа лампы с помощью мультиметра, транзистора со спиленной крышкой в качестве фотоприемника и ИК-светофильтра наглядно продемонстрировало то, что в излучении ламп накаливания преобладает инфракрасный диапазон, у люминесцентных его доля очень мала, а в фитолампе доля красного и инфракрасного излучения близка к доле прочего излучения.

Обсуждение: на основании проведенных опытов можно сделать вывод, что собранные приборы позволяют успешно исследовать состав ламп и доли разного излучения в их свете, поэтому поставленная цель работы выполнена. Разработанная экспериментальная установка с использованием сразу двух исследуемых ламп особенно эффективна в бытовых условиях, открывая при этом возможность прямого сравнения спектров.

1.   Ю.Б. Оболенцев, В.И. Герсонская, З.К. Горбачева, С.А. Клюев, А.В. Бредняков,

Р.А. Девина, Е.А. Оболенцева, Ю.В. Тимохин. Рекомендации по проектированию искусственного освещения музеев, картинных галерей и выставочных залов, 1992, 32-44

2.   В.С. Брик, Л.А. Харина, Н.Г. Панин, Л.П. Монс. Патент С09К11/73, 05.03.1991

3.   Лицензия на производство. Документ №RU.13.01.04.015.E.000011.12.14, 14.12.2014

4.   Д. Гудилин Стандартные источники излучения и контроль света. / КомпьюАрт. № 12. 2005 г.

5.   Ю.И. Дик, Ю.С. Песоцкий, Г.Н. Никифоров. Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений, под ред. Г.Г. Никифорова – 2 – е изд., М.: Дрофа, 2007.- 396 с.